RELATÓRIO TÉCNICO: IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSADOR RV32I MONOCICLO

Disciplina: Arquitetura de Computadores II

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Curso: Ciência da Computação

INTEGRANTES DO GRUPO:

- Rafael Assis Carvalho Lacerda

- Leonardo Stuart de Almeida Ramalho

- Luca Guimarães Lodi

- Gabriel Assis Carvalho Lacerda

1. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o desenvolvimento, a especificação microarquitetural e a validação funcional de um processador de 32 bits baseado na arquitetura de conjunto de instruções (ISA) RISC-V, especificamente o subconjunto base RV32I. O projeto adota o controle monociclo (single-cycle), no qual toda e qualquer instrução realiza seu ciclo completo de busca, decodificação, execução, acesso à memória e escrita de volta em exatamente um ciclo de clock.

2. MAPEAMENTO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROJETO

A estrutura do projeto foi organizada localmente em diretórios específicos de Engenharia de Hardware, separando os arquivos de descrição do circuito (Design) dos arquivos de estímulo e validação (Testbench). Abaixo encontra-se a especificação do papel de cada arquivo no projeto:

Diretorio: /Design (Módulos de Hardware)

- top_processor.v / design.sv (Módulo Topo / A Placa-Mãe): São arquivos idênticos em conteúdo. O arquivo design.sv representa o nome mandatório exigido pela ferramenta EDA Playground para compilação do circuito principal, enquanto top_processor.v é a nomenclatura padronizada do projeto local. Este módulo centraliza a fiação global da CPU, instancia os 5 estágios de processamento, define a memória ROM de instruções e realiza a lógica combinacional de emenda do estágio de Write-Back e barramentos de salto.

- instruction_fetch.v (Estágio 1 - IF): Contém a lógica do Program Counter (PC) e o somador dedicado de avanço sequencial.

- instruction_decode.v (Estágio 2 - ID): Abriga o Banco de Registradores de 32 bits e o circuito combinacional do Gerador de Imediatos (Imm-Gen).

- execute.v (Estágio 3 - EX): Contém a Unidade Lógica e Aritmética (ULA) principal, o decodificador de controle da ULA (ALU Control) e o bloco lógico Avaliador de Condições de Desvio.

- data_memory.v (Estágio 4 - MEM): Implementa a memória RAM estática de dados para armazenamento temporário de variáveis do programa.

- control_unit.v (Unidade de Controle Principal): Módulo estritamente combinacional responsável por decodificar o campo opcode da instrução e emitir os sinais de controle globais (como reg_write, mem_read, branch, pc_src, etc.) que orquestram o comportamento de todos os multiplexadores e portas de escrita do datapath.

Diretório: /testbench (Ambiente de Simulação)

- testbench.sv (Módulo de Estímulo): O arquivo de simulação principal do ambiente. Responsável por gerar os pulsos elétricos de clock, gerenciar o sinal de inicialização (Reset), carregar o código de máquina no processador e disparar o arquivo de saída de ondas digitais (dump.vcd).

- assembly.txt (Código-Fonte de Software): Documento em formato de texto contendo o programa de teste escrito em linguagem Assembly RISC-V legível por humanos.

- program.hex (Código de Máquina Compilado): Arquivo de texto puro estruturado em linhas hexadecimais de 32 bits. Representa o binário real gerado a partir do assembly.

3. ENGENHARIA DO DATAPATH E ESTRUTURA MODULAR

O caminho de dados divide-se estruturalmente de acordo com o fluxo clássico da arquitetura de computadores:

Estágio 1: Instruction Fetch (IF)

Responsável por buscar a instrução a ser executada na memória de instruções ROM.

- Componentes: Contém o registrador síncrono Program Counter (PC), um somador combinacional dedicado para calcular o próximo endereço sequencial (PC + 4) e um multiplexador combinacional.

- Lógica: O multiplexador seleciona entre o endereço sequencial (PC + 4) ou o endereço de destino de um desvio/salto (pc_target), baseado no sinal de controle global pc_src.

Estágio 2: Instruction Decode (ID)

Responsável por interpretar os bits da instrução e extrair os operandos.

- Componentes: Contém o Banco de Registradores (Register File) de 32 bits com 32 posições de uso geral e a Unidade de Extensão de Imediatos (Imm-Gen).

- Lógica: A leitura dos registradores rs1 e rs2 é puramente combinacional. O registrador x0 possui um aterramento lógico rígido, retornando sempre 0. A escrita no registrador de destino rd é síncrona (na borda de subida do clock) e condicionada pelo sinal reg_write. O Imm-Gen estende o sinal de imediatos para 32 bits baseando-se no formato da instrução lida (Formatos I, S, B, U e J).

Estágio 3: Execute (EX)

Onde as operações aritméticas, lógicas ou de cálculo de endereço efetivo ocorrem.

- Componentes: Contém a Unidade Lógica e Aritmética (ULA), o multiplexador de seleção do segundo operando da ULA, a Unidade de Controle da ULA (ALU Control) e o Avaliador de Condição de Desvio.

- Lógica: O multiplexador seleciona se o operando B da ULA será o dado do registrador rs2 ou o imediato estendido, controlado por alu_src. O ALU Control decodifica os campos funct3, funct7 e o sinal alu_op em uma palavra de controle de 4 bits (alu_ctrl), ditando a operação interna da ULA (soma, subtração, shifts lógicos e aritméticos, AND, OR, XOR e comparações). O Avaliador de Desvios calcula de forma combinacional se a condição de desvio foi atendida (ex: igualdade, menor que, maior ou igual), gerando o sinal branch_taken.

Estágio 4: Memory Access (MEM)

Responsável por interagir com a Memória de Dados RAM.

- Componentes: Memória RAM estática integrada (SRAM) configurada em palavras de 32 bits.

- Lógica: Ativada apenas durante as instruções LW (ativando mem_read) e SW (ativando mem_write). Como a memória interna é endereçada por palavras e o RISC-V utiliza endereçamento por byte, os dois bits menos significativos do endereço calculado pela ULA são descartados (address[31:2]), realizando uma divisão implícita por 4.

Estágio 5: Write-Back (WB)

O estágio final que retroalimenta o Banco de Registradores.

- Componentes: Um multiplexador combinacional de três vias implementado diretamente no módulo topo.

- Lógica: Seleciona qual dado será escrito no registrador rd: o valor calculado pela ULA (padrão), o valor lido da memória RAM (para instruções LW), ou o endereço de retorno PC + 4 (para instruções de salto JAL e JALR).

3.1 Diagrama de Blocos do Datapath

4. TABELA VERDADE DA UNIDADE DE CONTROLE

A Unidade de Controle Principal (control_unit.v) é um bloco totalmente combinacional executado em paralelo à decodificação de instruções. A partir do campo opcode (bits [6:0] da instrução), ela dita o comportamento de todos os multiplexadores e portas de escrita do sistema.

| Tipo de Instrução | Opcode | RegWrite | ALUSrc | MemRead | MemWrite | Branch | Jump | MemtoReg | ALUOp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-Type (ADD, SUB, SLL...) | 0110011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'b10 |
| I-Type Arith (ADDI, ORI...) | 0010011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'b10 |
| I-Type Load (LW) | 0000011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2'b00 |
| S-Type Store (SW) | 0100011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2'b00 |
| B-Type Branch (BEQ, BLT...) | 1100011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2'b01 |
| J-Type Jump (JAL) | 1101111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2'b00 |
| I-Type Jump (JALR) | 1100111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2'b10 |
| U-Type (LUI) | 0110111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'b11 |

5. PROGRAMA DE TESTE E COBERTURA DE INSTRUÇÕES

Para validar a integridade de todas as rotas de dados e sinais de controle do processador, foi elaborado um programa de teste em Assembly RISC-V contendo exatamente as 30 instruções obrigatórias previstas no escopo da atividade prática.

O código-fonte completo deste programa está junto dos arquivos entregáveis do projeto no arquivo assembly.txt, enquanto sua versão compilada em linguagem de máquina encontra-se no arquivo program.hex.

A rotina de teste realiza inicialização de variáveis, operações matemáticas na ULA, leitura e escrita na memória RAM, avaliações de desvios condicionais utilizando números sinalizados (complemento de dois) e saltos incondicionais de segurança, garantindo 100% de cobertura funcional da arquitetura implementada.

6. ANÁLISE DE SIMULAÇÃO E RESULTADOS TEMPORAIS

A simulação executada gerou os arquivos de dump de valores (dump.vcd), os quais foram validados na ferramenta EPWave. O comportamento do processador obedeceu perfeitamente à teoria microarquitetural monociclo. Três janelas temporais críticas foram auditadas para fins de comprovação da gravação correta nos registradores e estabilidade de saltos:

Análise 1: Janela de 0ns a 20ns — Instrução LUI (Carregamento de Imediato Alto)

Comportamento Clínico: O Program Counter indicou a busca da instrução com o opcode hexadecimal 37 (LUI). A Unidade de Controle Principal interpretou o opcode ativando imediatamente as linhas de controle reg_write = 1, alu_src = 1 e definindo o código de operação interno da ULA para alu_op = 2'b11 (3 em decimal). Resultado Digital: A unidade Imm-Gen capturou o imediato contido na instrução e deslocou-o corretamente para os 20 bits superiores, resultando no valor de 32 bits 1234_5000h no barramento imm_ext. O código de operação 2'b11 ativou a rota de bypass interno na ULA, fazendo com que o alu_result espelhasse diretamente o valor 1234_5000h. Na borda de subida do clock, o barramento de dados retroalimentou o estágio de decodificação e escreveu com precisão o valor no registrador de destino x1.

Análise 2: Janela de 235ns a 245ns — Instrução BNE (Desvio Condicional Tomado)

Comportamento Clínico: O processador efetuou a leitura da instrução BNE (Branch If Not Equal) localizada no endereço hexadecimal 60. O objetivo deste trecho é provar que o hardware consegue atestar a diferença matemática entre dois registradores e desviar corretamente da instrução NOP estocada à frente. Resultado Digital: O Banco de Registradores expôs no barramento o valor validado da RAM (8) contra o registrador aterrado x0 (0). O comparador da ULA confirmou a desigualdade (8 != 0). O casamento desta avaliação aciona o pulo condicional. No próximo ciclo de clock, o Program Counter ignorou o endereço sequencial 64 e saltou fluidamente para o alvo 68 (um acréscimo exato de +8 bytes). Este comportamento visual sela a validação do controle de fluxo do datapath.

Análise 3: Janela de 245ns a 255ns — Instrução BLT (Desvio Condicional Sinalizado)

Comportamento Clínico: Imediatamente após o salto do BNE, o processador realizou a leitura da instrução BLT (Opcode 63h, agora no endereço 68). Esta janela prova o comportamento do hardware em sucessões rápidas de salto, avaliando a condição de menor que (Less Than). Resultado Digital: A instrução avaliou a condição matemática interna e o Avaliador de Desvios validou que a condição era verdadeira. No ciclo seguinte (marca de 250,000ps), provando o funcionamento ininterrupto da lógica combinacional, o PC rejeitou o incremento padrão de +4 (que seria o endereço 6c) e carregou com sucesso o endereço alvo calculado, saltando direto para o endereço hexadecimal 70. Isso comprova a resiliência do datapath ao executar saltos consecutivos sem perda de sincronia.

7. CONCLUSÃO

A análise dos testes injetados e das formas de onda extraídas do EPWave confirma que o processador RV32I Monociclo cumpre com rigor todas as especificações lógicas e restrições arquiteturais propostas no plano de trabalho prático. Todos os chaveamentos de multiplexadores combinacionais, barramentos de feedback e temporização estruturada dos blocos síncronos respondem perfeitamente. O hardware encontra-se, validado e com 100% de cobertura das instruções exigidas, servindo como uma base sólida.